# Intelligens beágyazott rendszerek laboratórium

# 1. mérés

Mérést végezték:

Papp Dániel

Pete Dávid Dorián

Mérésvezető:

Ország Bence

2024. 09. 16.

I. 224

# Mérési feladatok

## FIR szűrő tervezése és mérése

## IIR szűrő rutin implementálása

## Butterworth IIR szűrő tervezése

- #include "frame.h"

- #define N 5	    // number of filter coefficients

- section("L1_data_b") fract coefsB[N] = {

- //#include "fir_coef.dat"

- 0.093981,

- 0.375923,

- 0.563885,

- 0.375923,

- 0.093981,

- };

- fract coefsA[N] = {

- 0.000000,

- 0.000000,

- 0.486029,

- 0.000000,

- 0.017665,

- };

- fract section("L1_data_a") input[N];

- fract output[N];

- accum outA = 0;

- accum outB = 0;

- accum out = 0;

- volatile fract outVal;

- int i = 0;

- fract konv;

- uint16_t *konvi;

- uint32_t konvi32;

- //--------------------------------------------------------------------------//

- // Function:	Process_Data()												//

- //																			//

- // Description: This function is called from inside the SPORT0 ISR every 	//

- //				time a complete audio frame has been received. The new 		//

- //				input samples can be found in the variables iChannel0LeftIn,//

- //				iChannel0RightIn, iChannel1LeftIn and iChannel1RightIn 		//

- //				respectively. The processed	data should be stored in 		//

- //				iChannel0LeftOut, iChannel0RightOut, iChannel1LeftOut,		//

- //				iChannel1RightOut, iChannel2LeftOut and	iChannel2RightOut	//

- //				respectively.												//

- //--------------------------------------------------------------------------//

- void Process_Data(void)

- {

- if (uart_rx_flag)

- {

- uart_rx_flag = false;

- uart_putch(uart_getch());

- }

- iChannel0LeftOut = iChannel0RightIn;

- input[i] = rbits((iChannel0RightIn>>8));

- int j;

- int ix;

- ix  = i;

- outA = 0;

- outB = 0;

- // Filter loop

- for (j=0;j<N;j++)

- {

- outA -= output[(ix)%N]*coefsA[j];

- outB += input[ix%N]*coefsB[j];

- ix++;

- }

- out = outA + outB;

- output[i] = out;

- i--;

- if (i<0)

- {

- i = N-1;

- }

- iChannel0RightOut = bitsr(out) << 8;

- }

## Chebysev 1 IIR szűrő tervezése

- #include "frame.h"

- #define N 5	    // number of filter coefficients

- section("L1_data_b") fract coefsB[N] = {

- //#include "fir_coef.dat"

- 0.000652,

- 0.002606,

- 0.003909,

- 0.002606,

- 0.000652,

- };

- fract coefsA[N] = {

- 0.000000,

- -3.371443/8,

- 4.505325/8,

- -2.808567/8,

- 0.687808/8,

- };

- fract section("L1_data_a") input[N];

- fract output[N];

- accum outA = 0;

- accum outB = 0;

- accum out = 0;

- volatile fract outVal;

- int i = 0;

- fract konv;

- uint16_t *konvi;

- uint32_t konvi32;

- //--------------------------------------------------------------------------//

- // Function:	Process_Data()												//

- //																			//

- // Description: This function is called from inside the SPORT0 ISR every 	//

- //				time a complete audio frame has been received. The new 		//

- //				input samples can be found in the variables iChannel0LeftIn,//

- //				iChannel0RightIn, iChannel1LeftIn and iChannel1RightIn 		//

- //				respectively. The processed	data should be stored in 		//

- //				iChannel0LeftOut, iChannel0RightOut, iChannel1LeftOut,		//

- //				iChannel1RightOut, iChannel2LeftOut and	iChannel2RightOut	//

- //				respectively.												//

- //--------------------------------------------------------------------------//

- void Process_Data(void)

- {

- if (uart_rx_flag)

- {

- uart_rx_flag = false;

- uart_putch(uart_getch());

- }

- iChannel0LeftOut = iChannel0RightIn;

- input[i] = rbits((iChannel0RightIn>>8));

- int j;

- int ix;

- ix  = i;

- outA = 0;

- outB = 0;

- // Filter loop

- for (j=0;j<N;j++)

- {

- outA -= output[(ix)%N]*coefsA[j];

- outB += input[ix%N]*coefsB[j];

- ix++;

- }

- out = outA*8 + outB;

- output[i] = out;

- i--;

- if (i<0)

- {

- i = N-1;

- }

- iChannel0RightOut = bitsr(out) << 8;

- }

## Kiegészítő feladat